دستورالعمل صحه گذاری کیت های بیوشیمیایی

جهت ارزیابی  کیت مورد نظر جدید که مشابه با کیت قبلی نمی باشد موارد زیر بررسی میگردد:

- کیت از لحاظ مجوز های مورد نیاز، بروشور ، تاریخ تولید و انقضا ، شماره سریال ساخت (lot number) ،وضعیت ظاهری بررسی شود.

- محدوده مرجع در کیت مشاهده و در سیستم تعریف گردد.

- کیت بر روی دستگاه اتوانالایزر قرار گیرد و با استفاده از کنترل و کالیبراتور چک شود.

- آزمون آمار t-brittin  قادر به ارزیابی خطای نسبی نمی باشد و صرفا خطای ثابت را بررسی میکند.

محاسبات آماري بمنظور تعیین مقادیر خطاي سیستماتیک بهتر است در محدوده تصمیم گیري بالینی انجام شود.

فرمول رگرسیون خطی و تعیین Slope و Intercept در این محاسبات مورد استفاده قرار میگیرد.

Y = a + bXc

SE = Yc - Xc

- : Y نتیجه روش مورد بررسی

- Slope: b

- : Xcنتیجه روش مقایسه اي در محدوده تصمیم گیري بالینی

- :SE خطاي سیستماتیک

- Intercept: a

بطور مثال در مقایسه دو روش اندازه گیري گلوکز، از رگرسیون خطی نتایجی بشرح زیر حاصل گردیده است:

Slope: b معادل03/1

: a Intercept معادل mg/dL: 2

به عبارتی Y = 2 + 1.03

بنابراین در غلظت 200mg /dL گلوکز،Y از طریق فرمول زیر بدست میآید:

Y = 2 + 1.03 *200 = 208

در واقع اگر نتیجه آزمایش با روش مورد  200mg /dL مقایسه باشد ، جواب روش تحت آزمون معادل200mg /dL  خواهد بود و خطاي سیستماتیک برابر با dL/8mg خواهد بود یعنی:

SE = 208 – 200 = 8mg/dL

ضریب همبستگی r بمنظور برآورد کفایت محدوده مورد بررسی نمونهها و ارزش رگرسیون خطی استفاده میشود. اگر r معادل یا بیش از 99/0 بود میتوان از رگرسیون خطی ساده استفاده کرد و هر گاه کمتر از آن بود باید نمونههاي بیشتري آزمایش شود یا از محاسبات آماري Test-T یا سایر آزمونهاي آماري پیچیده ، جهت تخمین خطاي سیستماتیک استفاده شود.

در مقایسه روشهایی که دامنه اندازهگیري کوچکی دارند مانند سدیم یا کلسیم بهتر است میانگین تفاوت روشها مورد بررسی قرار گیرد که همان تفاوت میانگین نتایج دو روش بوده و به آن تورش یا Bias نیز اطلاق میشود. این شاخص از طریق test t Paired تخمین زده میشود. مجموع خطاي سیستماتیک و خطاي تصادفی باید از خطاي مجاز کمتر باشد.