نکات مهم در مورد استفاده از اتوآنالایزر بیوشیمی

- آشنایی کامل با دستگاه قبل از شروع به کار

- ایجاد شرایط الزامی برای عملکرد صحیح دسته به طور مثال برق مناسب و یا آب با خلوص خاص.

- استفاده از دستورالعمل اختصاصی ارائه شده توسط سازنده کیت برای دستگاه مورد نظرعدم استفاده از کنترل به جای کالیبراتور در عمل کالیبراسیون، در کالیبراسیون کمیت ها باید به غلظت مناسب کالیبراتور نیز توجه داشت به طور مثال برای کالیبراسیون HDL بایستی از کالیبراتور مخصوص همین کیت استفاده نمود، نه از کالیبراتور کلسترول توتال.

- استفاده از کالیبراتور و کنترلهای مورد توصیه سازنده کیت یا استفاده از کالیبراتور و کنترلهای هماهنگ.

- عدم تغییر فاکتور اعلام شده سازنده کیت برای آنزیم، این عمل که ممکن است به منظورتصحیح کنترل قرائت شده صورت گیرد مشکلات احتمالی از قبیل عدم کفایت، ناپایداری معرف و امکان تداخل زمینه سرم کنترل با معرف و یا اشکال در دمای انکوباتور سیستم را پوشانیده و مانع یافتن خطای واقعی میگردد.

نگهدای و کنترل کیفیت اتوآنالیزر

- برای حفظ کیفیت عملکرد اتوآنالیزر لازم است کلیه موارد یادشده در دستورالعمل همراه جهت نگهداری و سرویس دستگاه رعایت شود.

- برای سرویس کالیبراسیون سیستم، برنامه زمانبندی شده تهیه و سوابق مکتوب انجام آن نگهداری شود.

- برای بررسی عملکرد دستگاه بعد از هر سرویس و کالیبراسیون انجام تستهای زیر توصیه میشود.

سنجش عملکرد پروب ها

تست هایی انجام میشود که برای انجام آنها کمترین حجم نمونه  و بیشترین حجم محلول  لازم باشد مانند( آلبومین و گلوکز ).  یک نمونه پولد سرم آماده شده 30 بار مورد اندازه گیری قرار میگیرد و پرکندگی نتایج حاصل بر حسب CV% نباید بیش از مقدار خطای مجاز تست باشد .(نمونه باید در سی جایگاه متفاوت قرار داده شود )

دمای انکوباتور

برای بررسی پایداری دمای انکوباتور دستگاه تستی انجام میگیرد که به تغییرات دما حساس(آنزیماتیک) است مثل اندازه گیری تست ALT،CPK LDH. سپس یک نمونه پولد سرم آماده شده 30بار مورد اندازه گیری قرار میگیرد و پرکندگی نتایج حاصل بر حسب CV% نباید بیش از مقدار خطای مجاز اتست مورد نظر باشد  ( بهتر است از تست  CPK استفاده گردد).

انتقال ناخواسته (Carry Over)

در دستگاه اتوآنالایزور ممکن است نمونه یا معرف بطور ناخواسته انتقال یابند.

برای بررسی انتقال ناخواسته معرف بایستی از دو تستی که NADH را اندازهگیری میکنند استفاده نمود.

به طور مثال CPK و ALT که یکی افزایش و دیگری کاهش NADH را اندازه گیری میکند. بدین ترتیب که بر روی یک نمونه پولد سرم آماده شده در یک سری کار و به ترتیب زیر، 30 بار آزمایش CPK و 10 بار ALTانجام میشود.

میزان پراکندگی نتایج اندازهگیری CPK بر حسب CV اندازه گیری میشود. سپس در یک سری کاری 30 بار CPK به تنهایی )بدون همراهی با (ALT اندازه گیری و میزان پراکندگی نتایج اندازهگیری CPK  بر حسب CV محاسبه می شود.

CV% در در حالت اول) آزمایش CPK  و (ALT باید معادل یا کمتر از حالت دوم) اندازه گیری CPK  به تنهایی (باشد.

انتقال ناخواسته نمونه با انجام آزمایش بر روی نمونه های با غلظت بالا و پایین کمیت های انتخابی، به- طورمتوالی بررسی می شود. به طور مثال گلوکز با غلظتهای 50 و 400 میلیگرم درصد و انتخاب شده به طور متناوب هر یک از نمونه های با غلظت های پایین (L) و بالا (H) سه بار مورد آزمایش قرار میگیرد.

H-H-H-L-L-L-H-H-H-L-L-L-…

پراکندگی نتایج غلظت های پایین مورد محاسبه قرار میگیرد سپس در یکسری کاری مجزا، نمونه با غلظت پایین به تنهایی و به دفعات اندازه گیری و میزان پراکندگی نتایج حاصله بر حسب CV% محاسبه می شود.

پراکندگی نتایج حاصله بر حسب CV% در حالت اول نباید بیش از پراکندگی حاصله از تکرار همین نمونه به تنهایی و در سری کاری مجزا باشد. در غیر اینصورت تداخل در برداشت نمونه وجود داشته است. اجرای برنامه کنترل داخلی کیفیتInternal Qualit Control  برای کلیه کمیت هایی که اندازه گیری می شود با دستگاه جهت بررسی قابلیت تکرار و عضویت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت EQAS جهت بررسی صحت عملکرد دستگاه اتوآنالیزر الزامی می باشد. برای بررسی کامل تر عملکرد دستگاه های اتوآنالیزر میتوان به دستورالعمل های ECCLS و CLSI رجوع نمود.